В микроконтроллерах ATmega, которые применяются в Arduino, можно выделить три типа памяти:

Флеш-память: используется для хранения скетчей

ОЗУ (SRAM — статическая оперативная память с произвольным доступом): используется для работы с переменными.

EEPROM (энергонезависимая память): используется для хранения постоянных данных.

Флеш-память и EEPROM не теряют данные при отключении питания, в то время как ОЗУ является энергозависимой.

|  | ATmega168 | ATmega328 | ATmega1280 | ATmega2560 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flash (1 кБ занят загрузчиком) | 16 Кбайт | 32 Кбайт | 128 Кбайт | 256 Кбайт |
| SRAM | 1 Кбайт | 2 Кбайт | 8 Кбайт | 8 Кбайт |
| EEPROM | 512 байт | 1024 байта | 4 Кбайта | 4 Кбайта |

По утверждениям производителя, EEPROM имеет гарантию на 100 000 циклов записи/стирания и 100 лет хранения данных при температуре 25°C. Эти данные не относятся к операциям чтения, которые не имеют ограничений. Исходя из этого, рекомендуется осторожно обращаться с EEPROM в своих скетчах.

Кисик